四季會館97年度門禁管制工作規劃書

主旨

本規範訂立參與競標的物管公司需要具備能力與需要提供服務項目。本規定分為停車場出入口管制，社區圍牆安全管制，與門禁刷卡三個部分。參與招標的物業公司需要對社區的門禁系統有操作與管理的能力。

1 汽車入口需要有能力管制車輛跟車進入問題，合約包含車道口刷卡機立柱、雨遮與地面防撞桿。(刷卡開起柵欄同時開起鐵門)
2 外圍圍牆紅外線感應系統需連線至大門口警衛，當有外人入侵時警衛可得知訊息並立即反應。

3 門禁系統需使用無法複製的Mifare標準規格讀卡機與門禁感應扣。
4 本系統包含讀卡機、控制器、佈線、一套管理主機與讀寫卡機、與備用主機。

5 門禁管理系統需能建立四季會館住戶資料庫，對於非法與未繳管理費的住戶需有能力終止門禁卡使用。

6 得標公司在建立用戶門禁卡資料庫後，需提供門禁系統定控制器、住戶門禁卡編號清單、與操作說明書(含設定密碼與相關設定)給四季會館管理中心，列入資產管理。

7 得標公司需要協助四季會館電梯建立刷卡管制系統。並在管理中心安裝系統主機，主機可以提供新的感應磁扣製做與住戶資料建檔。

得標廠商以各項決標單價採實報實銷之方式處理｡
7、預算金額：新台幣       元整。
8、決標方式：本案定有底價採最有利標，總價決標。

9、驗收：本所每件案件由權責委員、安全委員、監造單位或承辦單位及公所相關人員驗收。

驗收前廠商需準備維修保養結算表、位置圖、施工前後照片、權責委員驗收單。
10、得標廠商於本所指定工作內容完成本社區各項增設程序，不得虛報造假，若經查實本所將依法論處，並解除合約，得標廠商不得有異議｡
11、得標廠商於本所各里施作門禁管制系統設備時，其設備器材規格不得低於本所規定(詳如設備規格)，且需依實際增設項目，實報實銷；業經本社區委員及權責委員查明，未依規定器材增設時，得標廠商將無條件的改進至本所規定器材，若經本所查驗不符合規定之增設項目，本所將立即解除合約，並移送檢調單位辦理｡
12、投標廠商投標時應檢附相關型錄影本及單價分析表。

13、本案自決標之次日起至97年12月31日止，本所得向得標廠商增減總價金額30%，其單價以本案各項決標價計算，得標廠商不得拒絕。

 現有住戶發配感應扣部份：
計畫配發2118個感應扣，其他則由住戶自行購買。
附錄一 讀卡機位置
	編號
	安裝位置
	數量
	編號
	安裝位置
	數量
	編號
	安裝位置
	數量

	1
	A棟B1F安全
	1
	22
	C棟B3F電梯
	1
	43
	F棟B2F安全
	1

	2
	A棟B1F電梯
	1
	23
	C棟大門
	1
	44
	F棟B2F電梯
	1

	3
	A棟B2F安全
	1
	24
	C棟電梯內
	2
	45
	F棟B3F安全
	1

	4
	A棟B2F電梯
	1
	25
	D棟B1F安全
	0
	46
	F棟B3F電梯
	1

	5
	A棟B3F安全
	0
	26
	D棟B1F電梯
	1
	47
	F棟大門
	1

	6
	A棟B3F電梯
	1
	27
	D棟B2F安全
	0
	48
	F棟電梯內
	2

	7
	A棟大門
	1
	28
	D棟B2F電梯
	1
	49
	KTV
	1

	8
	A棟電梯內
	2
	29
	D棟B3F安全
	0
	50
	入口大門(左)
	1

	9
	B棟B1F安全
	1
	30
	D棟B3F電梯
	1
	51
	入口大門(左)
	1

	10
	B棟B1F電梯
	1
	31
	D棟大門
	1
	52
	前逃生門
	1

	11
	B棟B2F安全
	1
	32
	D棟電梯內
	2
	53
	後門
	1

	12
	B棟B2F電梯
	1
	33
	E棟B1F安全
	0
	54
	交誼廳
	1

	13
	B棟B3F安全
	1
	34
	E棟B1F電梯
	1
	55
	防災中心
	1

	14
	B棟B3F電梯
	1
	35
	E棟B2F安全
	0
	56
	兒童遊戲室
	1

	15
	B棟大門
	1
	36
	E棟B2F電梯
	1
	57
	健身房
	1

	16
	B棟電梯內
	2
	37
	E棟B3F安全
	0
	58
	景觀池機房
	1

	17
	C棟B1F安全
	0
	38
	E棟B3F電梯
	1
	59
	游泳池機房
	1

	18
	C棟B1F電梯
	1
	39
	E棟大門
	1
	60
	電影院
	1

	19
	C棟B2F安全
	0
	40
	E棟電梯內
	2
	61
	管理中心
	1

	20
	C棟B2F電梯
	1
	41
	F棟B1F安全
	1
	62
	汽車道出入口
	3

	21
	C棟B3F安全
	0
	42
	F棟B1F電梯
	1
	63
	機車道出入口
	2

	
	
	
	
	
	
	
	總計
	62


附錄二 住戶感應扣分配表
          [image: image1.png]P 3

Al

AZ
A3
A5
Bl

B2
B3
B5
B6
Cl

2
3
5
D

0z
D3
05

HERE EMH RFR

17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
18
19
20
20
18
19

3

B8
72
90
90
72
57
78
57
78
100
100
72
i
100
100
72
7

P 3
Ef

E2
E3
E5
E6
FL
F2
F3
F5
F6
F7
g
F9
FLO
FLL
Flz
Tk &

HAHE EM#

18
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
18

3

[SER% S
72
57
78
57
78
38
38
38
38
38
38
38
38
38
34
34
32

1356





